HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 1

BÀI TẬP LỚN

IOT VÀ ỨNG DỤNG

Đề tài: Hệ thống đèn thông minh điều khiển từ xa

| Giảng viên hướng dẫn | : Lê Văn Vịnh |
| --- | --- |
| Nhóm | : 10 |

| STT | Họ và tên | Mã sinh viên |
| --- | --- | --- |
| 1 | Phạm Thị Hương Nhài | B22DCCN574 |
| 2 | Lê Tuấn Phát | B22DCCN610 |
| 3 | Phan Thanh Tân | B22DCCN718 |
| 4 | Đặng Huyền Trang | B22DCCN849 |

Hà Nội – 2025

# Lời cảm ơn

Mục lục

# I. GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI

## 1. Mô tả dự án

Trong kỷ nguyên Cách mạng Công nghiệp 4.0, khái niệm "Nhà thông minh" (Smart Home) không còn xa lạ mà đang trở thành xu hướng tất yếu của đời sống hiện đại. Nhu cầu của con người đã chuyển dịch từ việc điều khiển thiết bị thủ công (bật/tắt công tắc vật lý) sang việc điều khiển từ xa qua Internet và cao hơn nữa là tương tác tự nhiên bằng giọng nói.

Xuất phát từ thực tế đó, nhóm chúng em đã quyết định thực hiện đề tài: "Hệ thống điều khiển thiết bị thông minh qua giọng nói và hẹn giờ đa điểm".

Dự án này xây dựng một hệ thống IoT hoàn chỉnh bao gồm:

- Phần cứng: Vi điều khiển ESP32 và hệ thống Relay mô phỏng các thiết bị điện trong nhà.

- Phần mềm: Ứng dụng Blynk trên điện thoại để giám sát trạng thái và một chương trình "Trợ lý ảo" chạy trên máy tính (được viết bằng ngôn ngữ Python).

- Tính năng nổi bật: Khả năng xử lý ngôn ngữ tự nhiên tiếng Việt để thực hiện các lệnh phức tạp như "Hẹn giờ bật đèn phòng khách lúc 18 giờ 30 phút", giúp việc điều khiển trở nên rảnh tay và thuận tiện.

## 2. Mục đích, ý nghĩa của dự án

### Mục đích:

- Nắm bắt kiến trúc của một hệ thống IoT thực tế: Từ Node thiết bị (ESP32) đến Cloud Server (Blynk) và Client (Python/Mobile App).

- Tìm hiểu sâu về cách sử dụng API (Application Programming Interface) để giao tiếp giữa các nền tảng khác nhau.

- Ứng dụng tư duy lập trình xử lý chuỗi và thời gian thực (RTC) để giải quyết bài toán hẹn giờ chính xác.

### Ý nghĩa thực tiễn:

- Hỗ trợ người già và người khuyết tật: Nhóm đối tượng gặp khó khăn trong việc di chuyển để bật tắt công tắc có thể dễ dàng điều khiển thiết bị bằng giọng nói.

- Tiết kiệm năng lượng: Chức năng hẹn giờ tắt tự động giúp tránh lãng phí điện năng khi người dùng quên tắt thiết bị.

- An toàn: Giảm thiểu việc tiếp xúc trực tiếp với nguồn điện 220V thông qua điều khiển không dây.

## 3. Tổng quan phương hướng

Hệ thống được thiết kế theo mô hình Client-Server kết hợp với Cloud Computing:

- Phía người dùng: Sử dụng Microphone để ra lệnh. Chương trình Python sẽ đóng vai trò là bộ não xử lý ngôn ngữ, chuyển đổi giọng nói thành văn bản, phân tích ý định và gửi tín hiệu điều khiển.

- Phía truyền dẫn: Sử dụng giao thức HTTP Request (REST API) để gửi lệnh từ Python lên Server Blynk một cách nhanh chóng và bảo mật.

- Phía thiết bị: ESP32 duy trì kết nối thời gian thực với Server để nhận lệnh tức thì và đồng bộ thời gian (NTP) cho chức năng hẹn giờ độc lập.

## 4. Các thiết bị và công cụ sử dụng

a. Phần cứng:

- ESP32-WROOM-32: Vi điều khiển trung tâm tích hợp Wifi/Bluetooth, hiệu năng cao, chi phí thấp.

- Module Relay 4 kênh: Đóng vai trò công tắc điện tử để điều khiển các thiết bị điện áp cao.

- Máy tính (PC): Chạy module xử lý giọng nói và gửi API.

- Đèn LED/Tải giả: Mô phỏng thiết bị điện.

b. Phần mềm:

- Arduino IDE: Môi trường lập trình Firmware cho ESP32.

- Visual Studio Code (Python): Lập trình trợ lý ảo với các thư viện SpeechRecognition, Requests.

- Blynk IoT Platform: Nền tảng Cloud cung cấp Dashboard và Mobile App.

# II. CƠ SỞ LÝ THUYẾT

## 1. Khái niệm về IoT (Internet of Things)

Internet of Things (IoT) là mạng lưới vạn vật kết nối Internet, nơi các thiết bị vật lý, phương tiện, và các thiết bị khác được nhúng với các bộ phận điện tử, phần mềm, cảm biến, và khả năng kết nối mạng máy tính giúp cho các thiết bị này có thể thu thập và truyền tải dữ liệu.

Trong dự án này, ESP32 đóng vai trò là một "Thing" (vật thể), kết nối vào Internet qua Router Wifi để nhận lệnh từ "Internet" (Cloud Server).

## 2. Mô hình phân lớp giao thức (Protocol Stack) trong dự án

Để hệ thống hoạt động trơn tru từ việc nhận diện giọng nói đến khi đèn sáng, dự án áp dụng mô hình phân lớp mạng như sau:

### a. Link Layer (Lớp liên kết - WiFi 802.11)

- Vai trò: Đây là lớp vật lý đảm bảo ESP32 có thể kết nối không dây vào mạng cục bộ (LAN).

- Ứng dụng: ESP32 hoạt động ở chế độ Station (STA), sử dụng SSID và Mật khẩu để kết nối tới Router Wifi băng tần 2.4GHz. Đây là nền tảng để thiết bị có thể "nhìn thấy" Internet.

### b. Network Layer (Lớp mạng - IPv4)

- Vai trò: Định danh và định tuyến gói tin.

- Ứng dụng: Khi kết nối thành công, Router cấp cho ESP32 một địa chỉ IP (ví dụ: 192.168.1.x). Nhờ địa chỉ này, các gói tin từ Server Blynk có thể tìm đường quay trở lại đúng thiết bị ESP32 trong hàng chục thiết bị đang kết nối mạng.

### c. Transport Layer (Lớp giao vận - TCP)

- Vai trò: Đảm bảo độ tin cậy của dữ liệu truyền tải.

- Ứng dụng: Cả giao thức HTTP (dùng bởi Python) và giao thức riêng của Blynk (dùng bởi ESP32) đều chạy trên nền tảng TCP. TCP đảm bảo rằng khi người dùng nói "Bật đèn", lệnh đó sẽ được gửi đi chính xác, không bị mất gói tin giữa chừng. Nếu mạng chập chờn, TCP sẽ cơ chế gửi lại gói tin.

### d. Application Layer (Lớp ứng dụng - HTTP & Blynk)

Đây là lớp quan trọng nhất mà người dùng tương tác trực tiếp:

- HTTP (Hypertext Transfer Protocol): Được sử dụng bởi chương trình Python. Chương trình gửi các HTTP GET Request (REST API) tới Server Blynk để cập nhật trạng thái các chân ảo (Virtual Pins).

  - Ví dụ lệnh: GET /update?token=xyz&v1=1 (Bật đèn 1).

- Blynk Protocol: Là giao thức tối ưu hóa cho thiết bị nhúng giữa ESP32 và Server. Nó cho phép truyền tải dữ liệu hai chiều thời gian thực (Real-time) với độ trễ thấp hơn nhiều so với HTTP thông thường.

## 3. Nền tảng Blynk IoT

Blynk là một nền tảng IoT toàn diện cung cấp cả Cloud, App và Library cho phần cứng.

- Virtual Pins (Chân ảo): Khái niệm cốt lõi của Blynk. Thay vì điều khiển trực tiếp chân vật lý (GPIO), ta gửi dữ liệu vào các "kênh" ảo (V1, V2...).

- Datastreams: Trong dự án này, chúng ta định nghĩa các luồng dữ liệu quan trọng:

  - V1 - V4 (Integer): Trạng thái 4 đèn.

  - V6, V7 (String): Chuỗi thời gian hẹn giờ (HH:MM).

  - V8 (String/Int): Số thứ tự đèn cần thao tác.

## 4. Vi điều khiển ESP32

ESP32 là phiên bản nâng cấp mạnh mẽ của ESP8266, được phát triển bởi Espressif Systems.

- CPU: Xtensa® Dual-Core 32-bit LX6, hoạt động ở xung nhịp lên đến 240 MHz.

- Kết nối: Tích hợp sẵn Wi-Fi 802.11 b/g/n và Bluetooth v4.2 BR/EDR và BLE.

- GPIO: Hỗ trợ nhiều ngoại vi như ADC, DAC, UART, SPI, I2C.

- Lý do lựa chọn: Khả năng xử lý đa luồng (Dual Core) giúp ESP32 vừa duy trì kết nối Wifi ổn định, vừa xử lý logic so sánh thời gian hẹn giờ liên tục mà không bị treo hệ thống.

## 5. Module Relay

Relay là một công tắc chuyển đổi hoạt động bằng điện.

Cấu tạo: Gồm một cuộn dây nam châm điện và các tiếp điểm cơ khí.

Nguyên lý: Khi ESP32 xuất tín hiệu điều khiển (3.3V) vào chân kích, dòng điện chạy qua cuộn dây tạo ra lực từ hút thanh tiếp điểm, làm đóng mạch điện 220V, giúp đèn sáng.

Cách ly quang (Optocoupler): Module relay sử dụng trong dự án có tích hợp Opto để cách ly về điện giữa mạch điều khiển (ESP32) và mạch động lực (Relay), bảo vệ vi điều khiển khỏi nhiễu và sự cố chập điện.

# III. THIẾT KẾ LOGIC CỦA HỆ THỐNG IOT

Thiết kế logic mô tả cách các thành phần trong hệ thống tương tác với nhau thông qua dữ liệu và thuật toán, chia làm 4 lớp chính:

## 1. Device Layer (Lớp thiết bị - Firmware ESP32)

Đây là lớp thấp nhất, nơi vi điều khiển ESP32 thực hiện các tác vụ xử lý trực tiếp với phần cứng. Logic phần mềm trên ESP32 (Firmware) được chia thành các khối chức năng:

- Khối Kết nối (Connection Manager):

  - Sử dụng thư viện BlynkSimpleEsp32 để duy trì kết nối liên tục (Keep-alive) với Server Blynk qua giao thức TCP.

  - Tự động kết nối lại (Auto-reconnect) khi tín hiệu Wifi bị gián đoạn.

- Khối Đồng bộ Thời gian (Time Sync):

  - Sử dụng giao thức NTP (Network Time Protocol) thông qua WidgetRTC để lấy giờ chuẩn quốc tế.

  - Hàm handleTimer() chạy trong vòng lặp vô hạn để so sánh thời gian thực với thời gian hẹn giờ.

- Khối Xử lý dữ liệu (Data Parsing):

  - Nhận dữ liệu chuỗi (String) từ Server (ví dụ: "18:30").

  - Sử dụng thuật toán tách chuỗi để chuyển đổi "Giờ:Phút" thành tổng số giây, phục vụ việc so sánh logic.

- Khối Chấp hành (Actuator Control):

  - Điều khiển mức logic HIGH/LOW ra các chân GPIO (14, 27, 26, 25) để đóng ngắt Relay.

  - Điều khiển hiệu ứng đèn (Wave Effect) thông qua thuật toán dịch bit hoặc vòng lặp mảng.

## 2. Communication Layer (Lớp giao tiếp & Dữ liệu)

Lớp này định nghĩa "ngôn ngữ chung" để Python, App và ESP32 hiểu nhau. Sử dụng các Datastream (Luồng dữ liệu) thông qua các Virtual Pin (Chân ảo):

| Tên Datastream | Vỉtual Pin | Kiểu dữ liệu | Vai trò và logic hoạt động |
| --- | --- | --- | --- |
| Relay Control | V1,V2,V3,V4 | Integer (0/1) | Điều khiển Bật/Tắt độc lập 4 thiết bị. |
| Wave Mode | V5 | Integer (0/1) | Kích hoạt chế độ hiệu ứng ánh sáng chạy đuổi. |
| Time On | V6 | String | Nhận chuỗi thời gian BẬT (Định dạng "HH:MM"). |
| Time Off | V7 | String | Nhận chuỗi thời gian BẬT (Định dạng "HH:MM"). |
| Target Device | V8 | String | Lưu số thứ tự thiết bị cần hẹn giờ (1, 2, 3 hoặc 4). |

## 3. Service Layer (Lớp dịch vụ - Cloud)

Hệ thống sử dụng Blynk IoT Cloud (Server khu vực Singapore - sgp1) đóng vai trò là trung tâm chuyển mạch (Message Broker).

- API Endpoint: Cung cấp đường dẫn HTTP (REST API) để chương trình Python có thể gửi lệnh điều khiển.

  - Cấu trúc: GET https://sgp1.blynk.cloud/external/api/update?token={TOKEN}&{PIN}={VALUE}

- Real-time Stream: Duy trì kết nối Socket với ESP32 để đẩy lệnh xuống thiết bị ngay lập tức (độ trễ < 100ms).

## 4. Application Layer (Lớp ứng dụng - Client)

Hệ thống có hai giao diện điều khiển song song:

a. Mobile Application (Blynk App):

- Cung cấp giao diện đồ họa (GUI) với các nút nhấn Switch và ô nhập liệu Text Input.

- Màn hình Terminal hiển thị lịch sử hoạt động (ví dụ: "Đã bật đèn 2 theo lịch hẹn").

b. Voice Assistant (Python Script trên PC):

- Speech-to-Text: Sử dụng Google API để chuyển giọng nói tiếng Việt thành văn bản.

- Natural Language Processing (NLP - Sơ lược): Sử dụng biểu thức chính quy (Regex) để trích xuất thông tin thời gian và ý định người dùng từ câu nói tự nhiên.

- Automation Logic: Tự động phân luồng lệnh (Gửi lệnh chọn thiết bị V8 trước -> Gửi lệnh đặt giờ V6/V7 sau).

# IV. PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG

## 1. Sơ đồ hoạt động của hệ thống (System Flowchart)

Quá trình xử lý một lệnh điều khiển giọng nói (ví dụ: "Hẹn giờ bật đèn 2 lúc 19 giờ 30") diễn ra theo quy trình sau:

- Thu thập (Input): Microphone thu âm giọng nói người dùng.

- Nhận diện (Recognition): Python gửi file âm thanh lên Google Cloud, nhận về chuỗi văn bản: "hẹn giờ bật đèn 2 lúc 19 giờ 30".

- Phân tích (Parsing - Tại Python):

  - Tìm từ khóa "đèn 2" -> Xác định Target = 2.

  - Tìm từ khóa "bật" -> Xác định Action = ON (Gửi vào V6).

  - Dùng Regex (\d+)\s*(?:giờ|:)\s*(\d+) -> Trích xuất Time = "19:30".

- Ra lệnh (Request):

  - Python gửi HTTP Request 1: Cập nhật V8 = 2 (Chọn đèn 2).

  - Python gửi HTTP Request 2: Cập nhật V6 = "19:30" (Đặt giờ).

- Truyền tải (Transport): Server Blynk nhận request, cập nhật Datastream và đẩy xuống ESP32.

- Xử lý tại thiết bị (Execution - Tại ESP32):

  - Hàm BLYNK_WRITE(V6) nhận chuỗi "19:30".

  - Hàm parseTimeStringToSeconds đổi "19:30" thành số giây (193600 + 3060).

  - Vòng lặp handleTimer so sánh với giờ hiện tại của hệ thống.

- Phản hồi (Feedback): Khi đúng giờ, ESP32 bật Relay 2 và gửi thông báo ngược lại App qua V9.

## 2. Giải thuật xử lý chuỗi thời gian (Time Parsing Algorithm)

Một trong những thách thức lớn của dự án là xử lý dữ liệu thời gian dạng chuỗi từ giọng nói. Nhóm đã xây dựng hàm xử lý trên ESP32 như sau:

# V. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ DỰ ÁN

Sau quá trình thiết kế và thi công, nhóm đã tiến hành thử nghiệm hệ thống trong môi trường thực tế và thu được các kết quả sau:

## 1. Kết quả đạt được

- Về phần cứng: Mạch hoạt động ổn định, ESP32 duy trì kết nối Wifi tốt trong thời gian dài (test liên tục 24h không mất kết nối). Hệ thống Relay đóng ngắt an toàn, chính xác.

- Về phần mềm:

  - Trợ lý ảo nhận diện tiếng Việt chính xác khoảng 90% trong môi trường yên tĩnh.

  - Chức năng "Hẹn giờ đa điểm" hoạt động đúng logic: Người dùng có thể hẹn giờ bật đèn 1 lúc 18:00 và hẹn giờ tắt đèn 2 lúc 22:00 hoàn toàn độc lập.

- Về trải nghiệm người dùng: Độ trễ từ lúc dứt câu lệnh đến khi đèn phản hồi là khoảng 2-3 giây (phụ thuộc vào tốc độ mạng Internet), mức độ trễ này là chấp nhận được với hệ thống Cloud miễn phí.

## 2. Hình ảnh thực tế

(Phần này bạn chèn các hình ảnh minh chứng sau):

- Hình 1: Giao diện Web Dashboard trên máy tính.

- Hình 2: Giao diện App Blynk trên điện thoại với các Widget.

- Hình 3: Màn hình Terminal của Python đang nhận diện giọng nói.

- Hình 4: Mô hình mạch điện thực tế đã lắp ráp.

## 3. Hạn chế

- Hệ thống phụ thuộc vào máy tính (PC) để chạy chương trình Python xử lý giọng nói.

- Nếu mất kết nối Internet, hệ thống không thể điều khiển qua giọng nói (dù chức năng hẹn giờ trên ESP32 vẫn hoạt động nhờ cơ chế lưu thời gian RTC).

# VI. KẾT LUẬN

## 1. Kết luận chung

Đề tài "Hệ thống điều khiển thiết bị thông minh qua giọng nói và hẹn giờ đa điểm" đã hoàn thành tốt các mục tiêu đề ra. Nhóm đã xây dựng thành công một hệ thống IoT hoàn chỉnh từ phần cứng đến phần mềm, áp dụng linh hoạt các giao thức truyền thông HTTP và TCP.

Điểm sáng tạo của đồ án là việc kết hợp xử lý ngôn ngữ tự nhiên (Python) với vi điều khiển (ESP32) để giải quyết bài toán nhập liệu phức tạp (thời gian, đối tượng) mà các nút bấm vật lý thông thường khó làm được.

## 2. Hướng phát triển trong tương lai

Để sản phẩm hoàn thiện và có tính thương mại hóa cao hơn, nhóm đề xuất các hướng phát triển:

- Nhúng AI xuống phần cứng: Sử dụng các module nhận diện giọng nói Offline chuyên dụng (như HLK-V20 hoặc ESP32-S3 AI) để loại bỏ sự phụ thuộc vào máy tính.

- Mở rộng hệ sinh thái: Tích hợp thêm cảm biến nhiệt độ, độ ẩm để tự động điều khiển thiết bị theo môi trường (ví dụ: nóng quá tự bật quạt).

- Phát triển App riêng: Xây dựng ứng dụng di động riêng (Flutter/React Native) thay vì phụ thuộc vào nền tảng bên thứ 3 như Blynk.

# TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Espressif Systems, ESP32 Series Datasheet, 2023.

- Blynk IoT, Blynk Documentation (docs.blynk.io).

- Anthony Zhang, SpeechRecognition Library Documentation (PyPI).

- Phạm Văn Ất, Lập trình C++ và Vi điều khiển, NXB Khoa học và Kỹ thuật.

- Các tài liệu hướng dẫn về giao thức HTTP và MQTT trên Internet.